D.01.02.04 	ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW  DRóg, ogrodzeń                     I Przepustów

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi w ramach budowy ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą rozbiórki elementów dróg i przepustów i obejmują:

- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm

- rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z trylinki

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z płyt ażurowych

- rozebranie nawierzchni z brukowca

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży trawnikowych

- rozebranie krawężników betonowych

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie przepustu rurowego wraz ze ściankami czołowymi i ławami betonowymi

- wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją

- 1.4.	Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne warunki dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

- Nie występują.

- 3. 	SPRZĘT

- 3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 3.2.	Sprzęt do rozbiórki

- Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi należy stosować:

- spycharki,

- ładowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- frezarkę drogową i inne.

- -      samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne.

- Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych.

- 4. 	TRANSPORT

- 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 4.2.	Transport materiałów z rozbiórki

- Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 5.2.	Wykonanie rozbiórki

- Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać ręcznie lub z zastosowaniem maszyn i urządzeń pomocniczych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie elementy z rozbiórki przydatne do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i składowane lub wywiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nieprzydatne do późniejszego wykorzystania należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować. O przydatności materiałów z rozbiórki do późniejszego wykorzystania decyduje Inspektor Nadzoru.

- Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

- 6.2. 	Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych

- Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

- Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PN-S-02205 [1].

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest:

- -        dla chodników i nawierzchni							- 1 m2

- dla  podbudowy									- 1m2

- dla krawężników i obrzeży betonowych						- 1m

- dla rur przepustu betonowego							- 1m

- dla ścianek czołowych i ławy pod przepustem					- 1m3

8. 	ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8.2.     Sposób odbioru robót

Roboty objęte niniejszą SST obejmują:

- 	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- 	odbiór ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę rozebranego elementu zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:

- dla chodników i nawierzchni

- -        wyznaczenie zakresu nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki

- -        rozbiórka nawierzchni

- -        załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

-      uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla podbudowy

- -        wyznaczenie zakresu podbudowy przeznaczonej do rozbiórki

- -        rozbiórka podbudowy

- -        załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

-      uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla krawężników i obrzeży betonowych

- -        wyznaczenie zakresu krawężników i obrzeży przeznaczonych do rozbiórki

- -        rozbiórka krawężników i obrzeży

- -        załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

-      uporządkowanie terenu rozbiórki

- dla rur przepustu betonowego, ścianek czołowych i ław pod przepustem

- -        wyznaczenie przepustu przeznaczonego do rozbiórki

- -        rozbiórka rur przepustu betonowego, ścianek czołowych i ław pod przepustem

- -        załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

-      uporządkowanie terenu rozbiórki

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

| 1. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| --- | --- | --- |
| 2. | BN-77/8931-12 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |