Kosztorys ofertowy- Dubiażyńska

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.200 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.2 |  | D.01.02.01 Usunięcie drzew |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.2 | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 5,000 |  |  |  |
| 3 d.1.2 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp | 2,220 |  |  |  |
| 6 d.1.2 | KNNR 1 0107-04 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc. Dodatek dotyczy 3 km przy całkowitej odległości transportu 5 km. Krotność = 3 | mp | 2,220 |  |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp | 1860,00 |  |  |  |
| 8 d.1.2 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp | 4,990 |  |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi. Dodatek dotyczy 3 km przy całkowitej odległości transportu 5 km. Krotność = 3 | mp | 6.850 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.3 |  | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny |  |  |  |  |  |
| 10 d.1.3 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1951.200 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.4 |  | D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.4 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej | m2 | 1962.067 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 2 |  | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |  |
| 12 d.2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Pozycja dotyczy wykonania wykopów w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej. | m3 | 223.570 |  |  |  |
| 13 d.2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu do wykonania nasypów w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej. | m3 | 57.350 |  |  |  |
| 14 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitych odległosciach transportu po 5 km. Krotność = 4 | m3 | 280.920 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 2.2 |  | D.02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |
| 15 d.2.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m | m3 | 57.350 |  |  |  |
| 16 d.2.2 | KNNR 6 1308-05 | Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napełnianiem z wodociągu | m3 | 1,721 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 3 |  | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D.03.02.01 Kanalizacja |  |  |  |  |  |
| 17 d.3.1 | KNNR 6 1305-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | Szt. | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 4 |  | D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |
| 18 d.4.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej i chodników (przy przystankach autobusowych) - odcinek od ul.Asnyka do ul.Reja: 552,35m2 - odcinek od ul.Reja do przejazdu przez ul.Dubiażyńską: 407,87m2 | m2 | 960,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 4.2 |  | D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 19 d.4.2 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. - odcinek od ul.Asnyka do ul.Reja: 552,35m2 - odcinek od ul.Reja do przejazdu przez ul.Dubiażyńską: 407,87m2 | m2 | 960,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 5 |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |
| 20 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odcinek od ul.Asnyka do ul.Reja: 523,70m2 - odcinek od ul.Reja do przejazdu przez ul.Dubiażyńską: 407,87m2 | m2 | 931,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 6 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp |  |  |  |  |  |
| 21 d.6.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 476.600 |  |  |  |
| 22 d.6.1 | KNNR 1 0507-05 | Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub.humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5 | m2 | 476.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7 |  | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D.07.01.01 Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |
| 23 d.7.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 27.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7.2 |  | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 24 d.7.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 22.000 |  |  |  |
| 25 d.7.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tarcze | szt. | 35.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 8 |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | D.08.01.01 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |
| 26 d.8.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 221.100 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 8.2 |  | D.08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |
| 27 d.8.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - odcinek od ul.Asnyka do ul.Reja: 255,08m - odcinek od ul.Reja do przejazdu przez ul.Dubiażyńską: 241,54m | m | 496,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |