INFORMACJA         dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia na budowie

OBIEKT :                 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

ADRES  :                  Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa zaułek

działka nr 2534/2

INWESTOR :             Gmina Miejska Bielsk Podlaski

AUTOR  :                  mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

OPRACOWANIA

31.12.2008 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego   :   Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa zaułek

działka nr 2534/2

Inwestor                                               :   Gmina  Miejska Bielsk Podlaski

Opracowała                                           :  mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2000r.  Nr 106 poz. 1126

z późniejszymi zmianami.

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 .

I. Część opisowa

1.1. Charakterystyka obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim ul. Ogrodowa zaułek będzie

prowadzona na podstawie  projektu budowlanego, który jest w załączeniu.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna          : PVC Ø 200 mm dł. 38 m,

Przykanaliki                                              : PVC Ø 160 mm dł. 8 m

1.2. Zakres robót

- wykonanie wykopów liniowych

- wykonanie wykopów obiektowych

- odwodnienie wykopów

- montaż studni rewizyjnych i chłonnej

- montaż rurociągów

- zasypka wykopów

- porządkowanie terenu po robotach budowlanych

II.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie projektowanych sieci  występuje uzbrojenie terenu nw urządzenia techniczne :

- sieć wodociągowa,

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna

III. Elementy zagospodarowania

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na obszarze zabudowy

mieszkaniowej .

Przedmiotowy obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

IV. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym ryzyku, stanowiące

zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.1. Wykonywanie wykopów o głębokości powyżej 1,5 m.

Przy wykonywaniu wykopów , ich odwodnieniu oraz montażu instalacji mogą pojawić

się następujące zagrożenia :

- osuwanie się ziemi

- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracowników do wykopu

- wpadnięcie do wykopu koparki lub sprzętu

- upadek montowanego elementu lub innego materiału budowlanego

Zagrożenie istnieje w czasie i miejscu wykonywania wykopów , ich odwodnienia

i montażu rurociągów przez cały czas realizacji tych robót.

Strefę i rejon wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich występowania oraz

rodzaju użytego sprzętu. W tym celu należy stosować tablice, taśmy lub szarfy

ostrzegawcze oraz informację słowną.

V.   Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako szczególnie niebezpieczne

należy przeprowadzić instruktaż pracowników i każdorazowo omówić zasady

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Należy organizować odprawy

robocze i instruktaż stanowiskowy. Ponadto należy prowadzić roboty pod nadzorem

a wykonywanie prac powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pracownikom.

Podczas instruktażu należy szczególnie zwrócić uwagę i omówić zabezpieczenie

wykopów zgodnie z przepisami , zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącego

uzbrojenia,  jak również omówić stosowanie przez pracowników środków

ochrony .indywidualnej , takich jak : kaski, okulary, rękawice ochronne, linki a także

asekurację przez osoby towarzyszące.

VI.   Środki techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego zagrożenia

- określić sposób zabezpieczenia wykopów (rodzaj szalunku lub rozkopy o właściwym

nachyleniu ) ,

- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy,

- zapewnić sprawną komunikację,

- materiały przeznaczone do budowy zgromadzić w odpowiednim miejscu.

VII.  Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów

Przechowywanie dokumentacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy , projekt

budowlany , dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń) powinno być w

pomieszczeniu i odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

Na budowie obowiązują ponadto przepisy wymagane z zakresu zabezpieczenia spraw

socjalno-bytowych.

Białystok ,  31.12.2008 r.

Opracowała :  mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska