| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  | Zał. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulicy Batorego - zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim |  |  |  |  |  |  |
| Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 315/9,2 w zaułku dz. ew. nr 3150/6 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| 1. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe – wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza 134,0 | m | 134,0 |  |  |
| 1.2 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. III-IV z wywozem urobku na odległość 5 km (1,3+1,3+1,29+1,3+1,3+1,3):6-0,5=0,80 0,8x134x1,5+36,0 | m³ | 197,0 |  |  |
| 1.3 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Zasypanie z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm wraz z kosztem piasku 197,0-10,0-15,0 | m³ | 172,0 |  |  |
| Razem dział 1: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Kanał z rur PVC Ø 315/9,2 mm na zagęszczonym podłożu grubości 10 cm 134,0 | m | 134,0 |  |  |
| 2.2 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Studnie rewizyjne przelotowe PVC Ø 600 mm typu Tegra z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 t. z żeliwa sferoidalnego oraz pierścieniem odciążającym 6 | szt. | 6,0 |  |  |
| 2.3 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø 200/5,9 mm, łączonych na wcisk, wykop z pełną wymianą gruntu, z zagęszczeniem warstwami, śr. głębokość 0,80 m 22,0 | m | 22,0 |  |  |
| 2.4 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego klasy C250 samozatrzaskowe na zawiasach na studzienkach z osadnikiem na studni Ø 600 mm typu Tegra wraz z pierścieniem odciążającym 4 | szt. | 4,0 |  |  |
| Razem dział 2: Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |