| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  | Zał. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulicy Batorego - zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim |  |  |  |  |  |  |
| Branża drogowa – zaułek dz. ew. nr 3172/1, 3171/5 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 6,0 | m | 6,0 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 16 cm wraz z podbudową: chudy beton B-7,5 gr. 20 cm, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm, grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr. 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 6,0 | m² | 6,0 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt lotniskowych gr. 15 cm o wym. 3x1 na odkład ze złożeniem w stosy 63,0 | m² | 63,0 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. ok. 10 cm z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 32,0 | m² | 32,0 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odkład 3,0 | m² | 3,0 |  |  |
| Razem dział 1: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe – wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza 93,0 | m | 93,0 |  |  |
| 2.2 | D.01.01.01 | Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. III-IV z wywozem urobku na odległość 5 km 490,0x0,5 | m³ | 245,0 |  |  |
| Razem dział 2: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych 3 | szt. | 3,0 |  |  |
| 3.2 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych na kanale deszczowym i sanitarnym 6 | szt. | 6,0 |  |  |
| Razem dział 3: Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D.08.03.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 3,0 | m | 3,0 |  |  |
| Razem dział 4: Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podbudowa i nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego |  |  |  |  |  |
| 5.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 490,0 | m² | 490,0 |  |  |
| 5.2 | D.04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, (wykonanie w betoniarce), wg PN-S-96012 490,0 | m² | 490,0 |  |  |
| 5.3 | D.04.04.01 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm, CBR>80, wg PN-S-06102:1997 490,0 | m² | 490,0 |  |  |
| 5.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 490,0 | m² | 490,0 |  |  |
| Razem dział 5: Podbudowa i nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |
| 6.1 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 90,0 | m | 90,0 |  |  |
| Razem dział 6: Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Analiza indywidualna | Oznakowanie słupów poprzez malowanie farbą chlorokauczukową (dwukrotnie) w pasy czarno-żółte do wysokości 2,0 m 3 | szt. | 3,0 |  |  |
| Razem dział 7: Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 8.1 | D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.01 D.05.03.23 | Odtworzenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm pochodzącej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z podbudową: warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, gr. 15 cm, CBR>80 3,0 | m2 | 3,0 |  |  |
| 8.2 | D.04.01.01 D.04.05.01 + analiza indywidualna | Odtworzenie nawierzchni jezdni wg konstrukcji: warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm, podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 20 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (KR3) gr. 11 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (KR3) gr. 5 cm, 6,0 | m2 | 6,0 |  |  |
| Razem dział 8: Odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |