Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego – zaułek (dz. ew.  nr. 3172/1,3171/5)

| Lp. | SST | Opis | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | 0,20 | km |  |  |
| 2 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III | 287,55 | m3 |  |  |
| 3 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV | 95,85 | m3 |  |  |
| 4 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV | 477,60 | m2 |  |  |
| 5 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III | 31,95 | m3 |  |  |
| 6 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii IV | 127,80 | m3 |  |  |
| 7 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV | 127,80 | m3 |  |  |
| 8 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych | 127,80 | m3 |  |  |
| 9 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II | 287,55 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty sanitarne |  |  |  |  |
| 10 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału | 98,00 | m |  |  |
| 11 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 150 mm. Z dowozem wody do wykonania próby szczelności kanału0 | 14,00 | m |  |  |
| 12 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | 5,00 | szt |  |  |
| 13 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk | 101,00 | m |  |  |
| 14 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii III-IV | 10,00 | m |  |  |
| 15 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych | 10,00 | m |  |  |
| 16 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE | 1,00 | kpl |  |  |
| 17 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy nominalnej 80-100 mm na kolanie stopowym kołnierzowym- demontaż | 1,00 | szt |  |  |
| 18 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 19 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm | 0,50 | próba |  |  |
| 20 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 0,50 | 200 m |  |  |
| 21 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 0,50 | 200 m |  |  |
| 22 | D-00.00.00 D-02.01.01 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym | 6,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |