| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  | Zał. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulicy Batorego - zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim |  |  |  |  |  |  |
| Branża elektryczna – zaułek dz. ew. nr 3172/1, 3171/5 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| 1. | Budowa oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych –pojedynczych o długości do 10.5 m- E10, 5/4,3 | słup | 1.0 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych –pojedynczych o długości do 10.5 m- E10, 5/10 | słup | 2.0 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych- hak wieszakowy z uchwytem | szt. | 5.0 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 | km. pr. zew. | 0.09 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- ETITEC A 660/5/B-O | szt. | 1.0 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- SV | szt. | 3.0 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na łsupie- Wo-5 | szt. | 3.0 |  |  |
| 1.8 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w wysięgniku przewód LgYd 2,5 mm2 | kpl.pr. zew. | 3.0 |  |  |
| 1.9 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- oprawa SGS102 SON-T 100W | szt. | 3.0 |  |  |
| 1.10 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 10.0 |  |  |
| 1.11 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 10.0 |  |  |
| 1.12 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa)- grunt kat. III | szt. | 2.0 |  |  |
| 1.13 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa)- grunt kat. III za następne 1.5 m długości | szt. | 6.0 |  |  |
| 1.14 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.0 |  |  |
| 1.15 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1.0 |  |  |
| 1.16 | Analiza własna | Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii napowietrznej | szt. | 1.0 |  |  |
| 1.17 | Analiza własna | Wyłączenie i ponowne załączenie energii elektrycznej | szt. | 1.0 |  |  |
| Razem dział 1: Budowa oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa oświetlenia ulicznego- uzupełnienie uziemień |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 18.0 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa)- grunt kat. III | szt. | 4.0 |  |  |
| 2.3 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa)- grunt kat. III za następne 1.5 m długości | szt. | 12.0 |  |  |
| 2.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.0 |  |  |
| 2.5 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3.0 |  |  |
| Razem dział 2: Budowa oświetlenia ulicznego- uzupełnienie uziemień |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |