| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim CZĘŚĆ I |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża drogowa – nawierzchnia ulicy Zachodniej |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |  |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozdział 2 branża drogowa | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 6,0 | m | 6,0 |  |  |  |
| 1.2 | Rozdział 2 Rozdział 5 branża drogowa | Przełożenie kostki betonowej gr. 8 cm 16,0 | m² | 16,0 |  |  |  |
| Razem dział 1: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rozdział 2 branża drogowa | Roboty pomiarowe – wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza 285,5 | m | 285,5 |  |  |  |
| 2.2 | Rozdział 3 branża drogowa | Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. III-IV z wywozem urobku na odległość 5 km z rozplantowaniem z grubsza w miejscu wskazanym przez inwestora (1109,2+844,97)x0,5 | m³ | 977,0 |  |  |  |
| Razem dział 2: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Analiza własna | Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych 16 | szt. | 16,0 |  |  |  |
| 3.2 | Analiza własna | Regulacja pionowa studni rewizyjnych na kanale deszczowym i sanitarnym 16 | szt. | 16,0 |  |  |  |
| Razem dział 3: Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rozdział 5 branża drogowa | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 186 | m | 186,0 |  |  |  |
| Razem dział 4: Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podbudowa i nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rozdział 4 branża drogowa | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1954,0 | m² | 1954,0 |  |  |  |
| 5.2 | Rozdział 4 branża drogowa | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, (wykonanie w betoniarce), wg PN-S-96012 1954,0 | m² | 1954,0 |  |  |  |
| 5.3 | Rozdział 4 branża drogowa | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm (tłuczeń frakcji 31,5-63mm) wg PN-B-11112 1954,0 | m² | 1954,0 |  |  |  |
| 5.4 | Rozdział 4 branża drogowa | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie gr. 9cm (tłuczeń frakcji 0-31,5) wg PN-B-11112 1954,0 | m² | 1954,0 |  |  |  |
| 5.5 | Rozdział 5 branża drogowa | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1052,0 | m² | 1052,0 |  |  |  |
| 5.6 | Rozdział 5 branża drogowa | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 57,0 | m² | 57,0 |  |  |  |
| 5.7 | Rozdział 5 branża drogowa | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 845,0 | m² | 845,0 |  |  |  |
| Razem dział 5: Podbudowa i nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Rozdział 7 branża drogowa | Oznakowanie słupów poprzez malowanie farbą chlorokauczukową (dwukrotnie) w pasy czarno-żółte do wysokości 2,0 m 6,0 | szt. | 6,0 |  |  |  |
| 6.2 | Rozdział 7 branża drogowa | Pionowe znaki drogowe – tarcze o pow. Ponad 0,3m² na słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy wewn. 50 mm 2,0 | kpl | 2,0 |  |  |  |
| Razem dział 6: Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23 %: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |