SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW  DRóg, ogrodzeń i  przepustów

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach budowy ulicy Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim od km 0+000 do km 0+157,50 wraz z ciągiem pieszo-jezdnym od km 0+000 do km 0+094,50.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów i obejmują:

- a)  rozebranie podbudowy z kruszywa;

- b)  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;

- c)  rozebranie nawierzchni z płyt betonowych;

- d)  rozebranie krawężników betonowych;

- e)  przestawienie ogrodzeń;

- f)   rozebranie słupków do znaków drogowych;

- g)   zdjęcie tarcz znaków drogowych.

- 1.4.	Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne warunki dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.	Materiały do wykonania robót

Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- 3. 	SPRZĘT

- 3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2.	Sprzęt do rozbiórki

- Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy stosować:

- spycharki,

- ładowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- -           samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne,

- frezarkę drogową i inne.

- Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych.

- Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

- 4. 	TRANSPORT

- 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 4.2.	Transport materiałów z rozbiórki

- Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 5.2.	Wykonanie rozbiórki

- Podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych należy usuwać mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Do usunięcia nawierzchni bitumicznej można zastosować frezarkę drogową, umożliwiającą frezowanie warstw nawierzchni na zimno na określoną głębokość.

- W przypadku nawierzchni z płyt betonowych, krawężników, ogrodzeń i znaków drogowych dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych z wykorzystaniem prostych urządzeń pomocniczych.

- Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Po przetransportowaniu elementów przestawianych ogrodzeń na miejsce ich nowej lokalizacji, należy wykonać czynności umożliwiające odtworzenie ich stanu pierwotnego /np. odbudowa fundamentów, słupków, przęseł, itp./.

- Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nie nadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie zastrzeże tego w umowie, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach.

- Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 6.2. 	Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych

- Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

- Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w normie             PN-S-02205 [1].

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

- -      dla podbudów i nawierzchni   - 1 m2 (metr kwadratowy),

- -      dla krawężników i ogrodzeń   - 1 m (metr),

-      dla znaków drogowych  - 1 szt. (sztuka).

8. 	ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.     Sposób odbioru robót

Roboty objęte niniejszą SST obejmują:

- 	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- 	odbiór ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1m krawężnika i ogrodzenia, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- dla rozbiórki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- -          przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- b)     dla rozbiórki krawężników:

- -          odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

- -          zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

- -          przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,

- -          załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- -          wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- c)      dla rozbiórki /przestawienia/ ogrodzeń:

- -          demontaż elementów ogrodzenia kolidującego z inwestycją,

- odkopanie, rozebranie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materiałów,

- zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do odtworzenia ogrodzenia w miejscu nowej lokalizacji,

- wykonanie niezbędnych robót, umożliwiających odtworzenie stanu pierwotnego przestawianego ogrodzenia /np. odtworzenie fundamentów, murków, słupków, przęseł ogrodzeniowych, bramek, bram wjazdowych, itp./w miejscu nowej lokalizacji,

- 	zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- 	załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- 	uporządkowanie terenu rozbiórki;

- d)     dla rozbiórki znaków drogowych:

- demontaż tarcz znaków drogowych ze słupków,

- odkopanie i wydobycie słupków do znaków drogowych,

- 	zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- 	załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- 	uporządkowanie terenu rozbiórki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem odpadu na wysypisko śmieci.

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

| 1. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| --- | --- | --- |
| 2. | BN-77/8931-12 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |